科室产品需求登记
	需求科室
	科教部（中心实验室）

	登记人
	胡杰
	登记时间
	2026-2-28

	产品名称
	zeta电位仪

	用途
	用于生命科学、生物物理学、药学方向对于纳米颗粒：1.多个不同角度下粒度以及分布表征；2.胶体体系的动力学特征的研究；3.体系分散聚集行为研究。

	需求功能
	激光器：半导体红光激光器，功率＞35mW

电泳测量适用粒度范围：0.001-100 μm

样品池：所有类型样品的Zeta电位测试均采用方形样品池，电极为永久型钯电极：可清洁重复使用，减少耗材的产生，能测量有机相、高盐浓度样品Zeta电位，无电渗运动影响

升级膜表面电位测量功能：本机可升级膜表面电位测量功能，用于测量固体表面Zeta电位

检测角度：标配2个检测角度：15°，90°

相关器：4*1011线性通道，支持互相关测量，支持4路信号输入

标配微流变部分：通过对探测颗粒均方位移（MSD）的分析，可确定复杂流体的流变学特性：粘度、弹性模量G'以及粘性模量G''，进行低粘性、弱结构及高应变敏感样品的粘弹性表征

售后情况：在重庆地区有售后工程师2名，质保期外，一般问题上门免服务费

	其他
	


