封面

投标报价文件

项目名称：服务器处理器

项目编号：BSRMYY-YNCG-2025-11019

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

一、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无

二、项目基本情况

- （一）采购项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 限价（元/颗） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 处理器A | 1 | 颗 | 2900 |
| - 2 | 处理器B | 4 | 颗 | 2500 |
| - 3 | 处理器C | 2 | 颗 | 5800 |
| 合计（元） |  |  |  | 24500 |

- （二）技术参数：（须全部满足）

- 1.基础兼容性要求

- 插槽类型：必须支持LGA 3647服务器级CPU插槽，与浪潮NF5280M5服务器主板硬件兼容。

- 主板适配：需与浪潮NF5280M5服务器兼容（若需，提供升级服务时同步升级BIOS版本）。

- 散热兼容：CPU TDP（热设计功耗）需符合浪潮NF5280M5服务器散热系统要求（单CPU TDP≤165W，双CPU总TDP≤330W）；若TDP＞125W，需支持浪潮原厂高性能散热器（如SN0115H），并在投标文件中明确散热解决方案。

- 2.升级方案与性能指标

- 本次升级涵盖6台浪潮NF5280M5服务器，依据不同业务负载设定差异化线程数目标。各服务器性能指标要求如下：

- 1号服务器升级目标：总线程数不低于80线程

- 当前配置：单颗Intel Xeon Gold 5218R处理器（20核心40线程）

- 升级方案：拟购买1颗处理器A满足升级目标

- 处理器A参数要求：20核心40线程，基础频率2.1GHz，最大睿频3.9GHz，三级缓存27.5MB，UPI互联带宽10.4GT/s，热设计功耗125W

- 2号/6号服务器升级目标：总线程数不低于56线程

- 当前配置：单颗Intel Xeon Silver 4210处理器（10核心20线程）

- 升级方案：拟购买2颗处理器B满足升级目标

- 处理器B参数要求：16核心32线程，基础频率2.1GHz，GHz，最大睿频3.2GHz，三级缓存22MB，UPI互联带宽9.6GT/s，热设计功耗100W

- 3号/4号服务器升级目标：总线程数不低于40线程

- 当前配置：单颗Intel Xeon Silver 4210处理器（10核心20线程）

- 升级方案：配置双路Intel Xeon Silver 4210处理器（通过利旧现有CPU资源实现）

- 5号服务器升级目标：总线程数不低于96线程

- 当前配置：单颗Intel Xeon Silver 4210处理器（10核心20线程）

- 升级方案：拟购买2颗处理器C满足升级方案

- 处理器C参数要求：28核心56线程，基础频率2.2GHz，最大睿频3.9GHz，三级缓存35.75MB，UPI互联带宽10.4GT/s，热设计功耗165W。

- 3.其他技术要求

- 通道架构：每颗CPU需支持至少6个内存通道（双路总12通道），符合浪潮NF5280M5服务器对称内存通道设计。

- 节能技术：支持硬件级深度学习加速（如Intel DL Boost、AMD 3D V-Cache）、动态频率调整（如Intel Speed Shift、AMD Precision Boost），降低高负载下的功耗。

- 虚拟化支持：支持Intel VT-x/AMD-V（虚拟化扩展）、Intel VT-d/AMD IOMMU（直接I/O虚拟化）

- （三）商务需求：（须完全响应）

- 1.最高限价

本项目最高限价24500元。供应商报价为人民币报价，应包含：货款、资料装订及邮寄费、税费、保险费、安装调试费、第三方验收检测费、软件升级、硬件换件、维修维护、人工费、更换的配件费、配件运输配送费、税费、安装使用附件配件费（如散热器）、能使处理器安装到服务器上达到正常使用等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.交货期

收到采购通知后5天内完成送货；7天内完成安装调试（包括CPU安装、服务器重启测试、系统稳定性验证）；特殊情况（如疫情、物流延误）需提前告知，最长不超过10天。

3.合同签订

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉政购销协议。

4.付款方式

验收合格后支付项目总额100%，付款时供应商提供发票、验收单（双方签字盖章）、送货单等。

5.验收方式

由采购人归口职能部门组织验收，验收内容：

（1）初步验收：到货后检查包装完整性、外观无损坏、型号与采购要求一致；

（2）性能验收：上机后通过计算机操作系统内置指令或采购人要求的检测软件，确认核心数、线程数、频率、缓存等参数符合要求；

（3）兼容性验收：安装到浪潮NF5280M5服务器上，运行医院相关系统，连续稳定运行一周无故障；

（4）争议处理：若有异议，邀请第三方机构检测，费用由供应商承担；

（5）验收合格后双方签署验收单。

6.配套服务

（1）自验收合格之日起，产品质保期不低于1年，质保期内非人为损坏免费更换。故障响应：30分钟内电话响应，4小时内到达相关设备现场，8小时内解决故障（无法解决时提供备用CPU）。

（2）质保期内产品突发故障的维修处理期限不计算到质保期，质保期限顺延。

（3）质保期届满后，单颗处理器更换或维修价格不高于本项目采购单价的80%，易损件（如CPU散热器）单独报价。

（4）培训要求：安装调试完成后，若采购人有需要，应提供1次现场培训；培训内容包括：CPU更换流程、服务器散热管理、CPU故障排查（如通过BIOS查看CPU状态）、Intel Xeon处理器节能设置等；培训人数不少于3人，确保所有参训人员能独立操作。

（5）其他要求：供应商应具备服务器硬件安装调试能力（提供过往服务器处理器升级项目案例），除完成提供商品安装调试外，还应负责本项目实施中涉及的服务器原有处理器的拆卸、转移安装及调试，无条件配合采购人完成相关的6台服务器处理器调整优化工作，供应商应提前了解本项目背景且参与本项目投标即视为了解本项目背景。供应商工作人员来院应遵守采购人的规章制度，不得从事与项目无关工作，违反规定将参照采购人管理制度进行处罚。

（6）信息安全责任条款：

①责任范围

供应商保证其提供的产品（含软硬件、驱动程序）及服务不存在已知或应知的恶意代码、未授权后门、隐蔽通道等安全缺陷，且所有操作符合《网络安全法》《数据安全法》及国家强制性标准（如GB/T 22239-2019）。

②违约情形

因供应商产品/服务存在以下情形导致采购人发生安全事件（系统中断、数据泄露、恶意攻击扩散等），视为根本违约：

a.故意植入恶意功能；

b.隐瞒已知安全漏洞且未告知；

c.运维操作违反国家强制性安全规范。

③赔偿责任

发生上述违约时，供应商须承担：

a.基础违约金：合同总额的10%（用于覆盖应急响应、取证评估等基础费用）；

b.直接损失赔偿：采购人实际遭受的经济损失；

c.惩罚性赔偿：若存在主观恶意，追加合同总额20%的赔偿。

④免责与减责

a.因采购人未按安全指南使用设备（如未安装补丁、禁用安全功能）导致损失，供应商责任相应减免；

b.开源组件或供应链上游漏洞导致的客观风险，供应商及时通报并协助处置的，可免除惩罚性赔偿。

⑤证据规则

安全事件归责需由重庆市网安部门（市公安局网安总队/市委网信办）通报或国家级网络安全机构（如CNVD、CNNVD）、双方认可的第三方实验室出具鉴定报告。供应商应在收到报告后5个工作日内书面回应，逾期视为认可结论。

7.踏勘现场

采购人不组织现场踏勘，供应商自行现场踏勘充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故和相关费用由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。（项目联系人雷老师：023-41411901）

8.违约责任

供应商未按采购人要求时限送货，每天按合同总额0.5%元向采购人支付违约金；供应商未按约向采购人提供售后服务的，按500元/次向采购人支付违约金；验收不合格或使用中发现产品质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为3日，整改期限届满仍未完成的乙方每日支付百分之一的违约金，若有造成采购人业务中断的，应赔偿采购人实际损失；因不能按期交付或整改期限届满导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的全部实际损失。

- 9.终止合同情形

- 产品出现不良事件超过整改期未完成整改；合同内供应商出现违约送货行为；供应商发生根本违约行为；供应商违纪违法行为；供应商主动放弃等。

10.中选标准

本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

11.其他要求

（1）本次采购过程中如产生专家评审费将由成交供应商承担；（2）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同或质保期响应不及时等影响采购人正常工作的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；（3）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；（4）本项目不接受联合体参与投标；（5）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（6）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。（7）废标或流标情形：①首次询价无3家有效供应商；②供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；③供应商存在围标、串标等违法行为；④中选供应商存在虚假响应。（8）无效响应情况：①供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；②供应商所提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数；③供应商的报价超过采购限价的；④法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；⑤分公司单独投标未取得总公司的授权；⑥单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；⑦供应商未按照采购要求逐项提交佐证材料；⑧不能完全满足商务要求的；⑨供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。（9）供应商有以下情形之一的，将纳入不良行为记录，采购人将终止与供应商合同，并取消其两年内参加采购人的药品、设备、耗材招标投标的资格：①经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，人民法院依据刑罚判处免于刑事处罚的；②行贿行为情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；③被纪检监察机关以贿赂立案调查，并依法作出相关处理的；④被列入国家、市卫生健康行政部门政务网站公布的商业贿赂不良记录名单的；⑤被列入国家医疗保障局网站公布的价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果名单的；⑥因行贿、违法经营等行为被财政、工商行政管理、食品药品监管等部门列入不良执业记录或作出行政处罚的；⑦因串通投标、无正当理由不与采购人签订合同、提供虚假材料谋取中标、中标后提供假冒伪劣产品或无正当理由拒绝履行协议等严重违法失信行为的；⑧法律、法规、规章规定的其他情形。

投标书

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本一式三份。文件包括：

1.资格条件

2.基本资格条件承诺函

3.法定代表人身份证明书

4.投标人法定代表人授权委托书

- 5.报价表及明细表

6.技术参数对照表

7.商务要求对照表

8.本项目其他采购人的业绩资料

9.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

10.投标产品相关资料

11.质保期内售后服务承诺

12.质保期届满后易损配件报价

13.投标廉政承诺书

14.投标档案袋密封要求

投标单位（盖章）：

年    月   日

一、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无

二、基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件、联系电话）

（投标人公章）

年   月   日

四、投标人法定代表人授权委托书

- 投标人法定代表人授权委托书

邀标文件编号：

邀标项目名称：

日    期：

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

五、报价表及明细表

- 报价表

- 重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

- 我方收到你单位            （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 1．愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的产品，总报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。

- 2．我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

- 3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

- 4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

- 6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 供应商名称（公章）：

年   月   日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 每年质保维护费 |  |  | / |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  | / |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |

备注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

六、技术参数对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.对照表内容应包含“技术参数”中的全部内容，须提供相应支撑材料，否则为无效投标；

- 此表可增减。

七、商务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

八、本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）

九、其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商、生产厂家资料等）

十、投标产品相关资料（合格证、产品参数性能彩页、检验检测报告等）

十一、质保期内售后服务承诺

质保期内售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

十二、质保期届满后易损配件报价

设备易损件维修更换价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 |  |  | 本栏可修改 |
| 原厂零配件 |  | 个 |  |  | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：清单内产品的价格供应商应承诺为重庆市最低价格。

十三、投标廉政承诺书

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日

十四、投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝

        - （结束）